Инструкция по эксплуатации

«Подогревателя молока для телят Easy Heat 23А»

Эта инструкция по эксплуатации содержат информацию по технике безопасности и использованию подогревателя молока Easy Heat 23А. Пожалуйста прочитайте инструкции тщательно и запомните регулировки и информацию по эксплуатации перед тем, как использовать прибор.

Пожалуйста, держите эту инструкцию в безопасном месте для последующего использования!

- Использование

Нагреватель молока для телят EasyHeat 23A предназначен для подогрева молока и корма, приготовленного с использованием воды. Подогреватель молока нельзя использовать для других целей, в частности размораживать воду и/или пытаться предотвращать замерзание (на улице) и нагревать въедливые жидкости. В случае неправильного использования гарантия и обязательства производителя считаются недействительными.

Подогреватель молока EasyHeat 23A максимально эффективно используется в цилиндрических контейнерах (например, ведро) с средним диаметром максимальным 22 см и объемом жидкости до 10 литров. В случае любых изменения условий, может быть изменено время подогрева жидкости и могут быть изменения в температуре подогрева. Устройство EasyHeat 23А не может быть использован в качестве измерения температуры жидкости.

- Правила техники безопасности

С особой ОСТОРОЖНОСТЬЮ!

Нагревательная часть самого устройства и кабели. Риск ожогов, поражения электрическим током, возгорания и короткого замыкания.

• Не размещайте устройство на объектах или поверхностях, чувствительных к воздействию тепла (пластик и прочее, чтобы не плавилось).

* Поверхность подогревателя все еще будет очень горячая, сразу после выключения!

Не прикасайтесь к нагревателю и не размещайте его на теплочувствительных поверхностях.

• Убедитесь, что контейнер для нагреваемой жидкости изготовлен из термостойкого материала.

Не используйте контейнеры из синтетических материалов.

* Используйте устройство только в жидкостях, для которых оно предназначено.

Не допускайте соприкосновения электрических кабелей с горячими поверхностями, жарой, маслом или острыми краями.

• Не натягивайте кабель электропитания для отключения или транспортировки устройства.

Если устройство не используется, повесьте кабель электропитания на встроенный держатель кабеля (5).

• Не превышайте максимальную глубину погружения – 75см!

• Никогда не поднимайтесь выше минимальной глубины погружения-13см!

Риск физического повреждения и материального ущерба при неправильном использовании!

* Убедитесь, что устройство используется только людьми, имеющими необходимые для этого профессиональные навыки.

• Убедитесь, что напряжение, указанное на табличке, соответствует напряжению источника питания.

• Устройство может быть подключено только к сетевым розеткам, изолированным отдельно с помощью выключателя (FI).

• Не используйте тройники. Это очень мощный прибор высокой эффективности.

• Перед каждым использованием проверяйте устройство и кабель питания, в частности, находятся в хорошем состоянии. Не включайте устройство, если компонент неисправен.

* Ремонт может выполняться только квалифицированным электриком или изготовителем.

* Никогда не эксплуатируйте устройство без присмотра.

• Всегда храните устройство в безопасном, сухом месте, недоступном для детей.

• Никогда не снимайте печатную форму устройства.

* Должны соблюдаться национальные и международные правила безопасности, гигиены и охраны труда.

* Секция рукоятки и кабель питания не должны соприкасаться с нагреваемой жидкостью.

• При включении устройства – оно не обязательно сразу может быть опущено в нагреваемую жидкость. Т.е. можно включить устройство и только потом опустить в жидкость

* Отключите устройство от источника питания перед удалением из нагреваемой жидкости.

• Этот прибор может использоваться детьми восемь лет (8) и старше и лицами с ограниченными физическими или умственными способностями, или лицами с недостаточным опытом и/или знаний, если они находятся под присмотром или были обучены безопасному использованию прибора и понять основные опасности. Дети не могут играть с устройством. Уборка и техническое обслуживание не могут выполняться детьми без присмотра.

3. Настройка устройства

Прибор состоит из следующих компонентов:

1 Блок управления

2 Соединительный кабель

3 Труба погружения

4 Подогреватель с температурой

5 Держатель кабеля

6 Регулятор нагрева

7 Световой индикатор

4. Операция

Перед первым использованием

Перед первым использованием тщательно очистите поверхность нагревателя (4) теплой водой. Проверьте устройство на наличие видимых дефектов. В частности, следует проверить силовой кабель (2), болты крышки корпуса, а также соединение иммерсионной трубки (3) с нагревателем (4).

Перед включением

Перед подключением вилки к розетке поместите устройство в разогретую жидкость. Заметьте максимальную и минимальную глубину погружения прибора. Это отмечено на трубе погружения (3).

Убедитесь, что ведро или контейнер с жидкостью, которую нужно нагреть стоят безопасно на ровной и устойчивой поверхности, для того чтобы предотвратить падение.

Нагрев жидкости

- Поверните регулятор (6) в нужное положение.

При нагревании до 10 л жидкости в цилиндрических емкостях со средним диаметром 22 cm (например, ведро), следующие температуры достигаются при параметрах регулятора температуры:

2 = приблизительно 20 ° C

4 = прибл. 40 ° C

6 = прибл. 55 ° C

8 = прибл. 65 °C

10 = прибл. 80 °C

- Подключите кабель питания (2) к разъему. Устройство начинает нагреваться.

Красный контрольный индикатор (9) указывает, действительно ли нагревательный элемент нагревается.

* Свет проверки есть: нагревающий элемент нагревает.

* Проверьте свет индикатора, если его нет, то нагревательный элемент не нагревается.

Нагреватель отключается, и контрольная лампочка гаснет при достижении заданной температуры.

Контролируйте:

* Продолжительность нагрева зависит от нескольких факторов, таких как начальная температура жидкости, желаемая температура, температура окружающей среды, количество жидкости, и форма контейнера.

• Для доведения большего количества жидкости до равномерной температуры жидкость должна циркулировать вручную, если это необходимо.

• Красный контрольный индикатор (7) указывает, действительно ли нагревательный элемент нагревается.

Если FastHeat устройство по-прежнему остается в контейнере, жидкость будет вновь нагреваться, когда температура падает таким образом, чтобы гарантировать, что заданная целевая температура сохраняется (режим удержания тепла).

Выключая

Для выключения устройства отсоедините вилку от розетки.

С ОСТОРОЖНОСТЬЮ!

Риск физического повреждения и материального ущерба при неправильном использовании!

Поверхность подогревателя все еще будет горячая, когда прибор будет выключен! Не прикасайтесь к нагревателю и не размещайте его на теплочувствительных поверхностях.

Подсказка: прибор должен быть помещен в холодную или теплую воду немедленно после использования (после того как выключен из розетки). Это облегчает чистку подогревателя и сам подогреватель будет равномерно и быстро охлаждаться.

5. Очистка

С ОСТОРОЖНОСТЬЮ!

Риск физического повреждения и материального ущерба при неправильном использовании!

Отключите шнур питания и дайте обогревателю остыть перед очисткой.

Прибор необходимо очищать после каждого использования!

Прибор должен быть помещен в холодную или теплую воду немедленно после использования (после того как выключен из розетки). Это облегчает чистку подогревателя и сам подогреватель будет равномерно и быстро охлаждаться. Нагреватель можно чистить с помощью мягкой губки или ткани с теплой мыльной водой (внимание! не используйте проволочные щетки, жесткие щетины, провода, шерсть или/и другие абразивные чистящие средства). Для очистки ручки и погружной трубы используйте мягкую влажную ткань, которая должна быть полностью очищена от растворителей (ацетона, бензина, спирта или аналогичных).

6. Обслуживание и ремонт

Прибор не требует обслуживания, но должен быть тщательно очищен после КАЖДОГО использования! В случае неисправности устройство должно быть немедленно выведено из эксплуатации. Если требуется ремонт, обратитесь к квалифицированному электрику или отправьте устройство на ремонт производителю. Неисправный соединительный кабель также должен быть заменен только производителем или квалифицированным электриком. Используйте только оригинальные запасные части!

7. Технические данные

Модель: EasyHeat 23A

Тип: 14170

Выход: 230 Вт

Напряжение: 230 В

Класс защиты: IPX7

Вес: 2.7 kg

Высота: 86 см

Нагреватель Диаметр: 16 см

Минимальная глубина погружения: 13 см

Максимальная глубина погружения: 75 см

Диапазон регулирования температуры: 0-80 °C

С учетом технических изменений и дополнений.

Декларация о соответствии

Ф Ф Альберт KERBL GmbH настоящим заявляет, что изделие устройство, описание которого приведено в данной инструкции, соответствует основополагающим требованиям и другим соответствующим положениям Директивы 2004/108/EC и 2006/95/EC.

Знак CE подтверждает соблюдение директив Европейского Союза. Декларацию о соответствии можно посмотреть, посетив http://www.kerbl.de