Автомат промывки АП-1

Руководство по эксплуатации

АП-1 00.00.005 РЭ

04.2024

Общие сведения

Автомат промывки АП-1 (далее по тексту автомат) предназначен для автоматической промывки и дезинфекции системы молокопровода, доильных аппаратов и молоконесущих узлов доильных установок, а также стационарных доильных установок для доения в молокопровод.

Автомат изготовлен в климатическом исполнении IP65 по ГОСТ 15150.

- Техническая характеристика изделия

      - Основные параметры автомата приведены в таблице 1.

    - Таблица 1

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Тип | Стационарный |
| Габаритные размеры, мм, не более: - длина - ширина - высота | 680 500 260 |
| Масса, кг, не более | 20 |
| Объем бака для моющего раствора, л, не более | 250 |
| Погрешность измерения температуры, °С | ± 1 |
| Название и тип датчика температуры | RT801 KTY81-210 |
| Тип измерения уровня воды в ванне | пневматический |
| Установленная мощность ТЭН, кВт, не более | 16,5 |
| Удельный расход электроэнергии, кВт·ч/л | 0,05 |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 оператор |
| Коэффициент надежности выполнения технологического процесса, не менее | 0,98 |
| Коэффициент готовности | 0,98 |
| Средняя наработка на отказ II группы сложности, ч, не менее | 500 |
| Удельная суммарная оперативная трудоемкость технических обслуживаний, чел-ч/ч, не более | 0,1 |
| Ежесменное оперативное время технического обслуживания, ч, не более | 0,25 |
| Ресурс до списания, ч | 58400 |
| Срок службы, лет | 8 |
| Температура нагрева моющего раствора, ° С | 30÷85 |
| Напряжение питания, В | 400 |
| Частота переменного тока, Гц | 50 |
| Срок службы, лет | 8 |

- Устройство автомата

Устройство автомата показано на рисунке 1.

Автомат состоит из узлов: блок управления 1, бака для воды 2 (поставляется дополнительно по заявке потребителя) клапан электромагнитный 2-х ходовой 3 (поставляется в зависимости от комплектации), соединительного трубопровода 4.

Рисунок 1

Блок управления  (внутренняя часть показана на рисунке 2) представляет собой корпус с установленными внутри 3-х фазным диф поз.1. автоматом и контактором поз. 2 для подключения ТЭНов, 1-фазным диф. Автоматом поз.3 для защиты аппаратуры, дозирующими насосами поз. 4 и блоком питания DC 24 В поз. 5, клапанами электромагнитными поз. 6 для подачи горячей и холодной воды (230 В), регулятором температуры поз. 7 с датчиком, двумя прессостатами поз. 8 (датчики верхнего и нижнего уровня), программным реле поз. 9 и контактами подключения фазы катушки контактора вакуума и клапана рециркуляции поз. 10. Ноль подключается к синей шине. На лицевой стороне блока расположены индикаторы включения вакуумных насосов, датчиков уровня, а также двух переключателей: переключатель режимов «МОЙКА  О  ДОЙКА» с совмещенной в нем индикацией наличия питающей сети и переключателя «КИСЛОТА  О  ЩЕЛОЧЬ» с совмещенной в нем индикацией старта программы промывки.

Бак для воды представляет собой емкость из нержавеющей стали со встроенными тремя ТЭНами, открывающейся крышкой с соединительными штуцерами. В баке установлена полиамидная дроссельная втулка, регулирующая количество моющего раствора, поступающего в систему промывки. Увеличение количества моющего раствора, поступающего в систему промывки, осуществляется рассверливанием дроссельной втулки.

10

10

9

9

8

8

7

7

6

6

4

4

5

5

3

3

2

2

1

1

Рисунок 2

Уровень воды в баке устанавливается и регулируется длиной шлангов внутри ванны и подбирается индивидуально для каждой доильной установки. Внутри блока управления установлены мембранные датчики верхнего и нижнего уровней (прессостаты), которые соединены с баком прозрачными шлангами. Вода, поступающая в бак, выталкивает воздух, находящийся в шлангах в баке, и давит на мембрану датчиков. Происходит включение и выключение датчиков уровня воды.

Электрическая принципиальная схема автомата показана на рисунке 3.

- Требования безопасности

К обслуживанию автомата допускаются лица, ознакомленные с правилами эксплуатации данного устройства и правилами по технике безопасности.

Все электронные блоки и бак для воды должны быть надежно заземлены, а электропроводка - защищена от механических повреждений.

Ремонт и техническое обслуживание автомата необходимо проводить только после отсоединения его от электросети.

Все шланги должны быть надежно закреплены хомутами.

Автомат эксплуатируется в следующих условиях:

-температура в рабочем помещении от +5°С до +35°С;

- относительная влажность воздуха не более 85%;

- температура моющих жидкостей не более +85°С;

- колебания напряжения сети 10 %.

Рисунок 3

- Порядок установки автомата промывки и его подключение к пускозащитной аппаратуре

Автомат промывки необходимо устанавливать в молочном блоке, рядом со сливом в канализацию и источником водопроводной холодной и горячей воды.

Соединить гибкие шланги к перистальтическим насосам и баку. Подключить гибкими шлангами холодную и горячую воду к блоку управления автомата промывки. При возникновении затруднений соединения гибких шлангов с арматурой использовать смазку для пищевого оборудования или теплую воду. Подключить питание автомата промывки и заземление, соединить всасывающий патрубок с трубопроводом доильной установки, подключить.

Вставить датчик температуры 3 (см. рисунок 4) в полую трубку 1 с кабельным вводом 4 (PG7) и герметически закрыть кабельный ввод 4. Высота установки трубки 1 с датчиком температуры регулируется кабельным вводом 5 (PG11) установленным на кронштейне 2.

  - Рисунок 4

  - ВАЖНО!!!

    - Автомат промывки управляет работой вакуумных насосов доильной установки в режиме доения и промывки. Необходимо подключить провода от клеммы ВАКУУМ «В» автомата промывки, к пускателям вакуумных насосов. В пускателях вакуумных насосов должны быть установлены катушки на 230В. Пускатель должен быть оборудован защитным тепловым реле.

  - Вакуумные агрегаты должны быть укомплектованы предохранительными клапанами, исключающие возможность обратного вращения насосов.

Инструкция оператора по работе с автоматом промывки.

  - На передней панели блока управления автомата (поз. 1 рисунок 1) находится переключатель «МОЙКА  О  ДОЙКА».

  - При помощи переключателя оператор включает режим «ДОЙКА» - происходит включение вакуумных насосов, ручной режим.

  - По завершению доения, необходимо поставить переключатель в положение «О», и произвести подготовку доильной установки к промывке. Надеть доильные аппараты на промывочные гнезда, патрубок молочного шланга подключить к патрубку двухходового клапана автомата промывки, достать фильтрующие элементы.

  - При переключении переключателя в режим «ПРОМЫВКА» запускается программа промывки, загорается индикатор «ЗАПУСК ПРОГРАММЫ ПРОМЫВКИ»

  - По окончании программы промывки погаснет индикатор «ЗАПУСК ПРОГРАММЫ ПРОМЫВКИ», необходимо переключатель «ДОЙКА  0  ПРОМЫВКА» перевести в положение «О».

- Порядок работы

  - В бак, оборудованный тэнами, датчиками нижнего и верхнего уровня, температурным датчиком, по заданной программе через управляемые электромагнитные клапана поступает холодная и горячая вода из водопровода. Скорость поступления воды в бак зависит от давления воды в системе водопровода.

  - Кроме воды в бак по заданной программе с помощью специальных дозирующих насосов добавляется специальный дезинфицирующий щелочной или кислотный раствор. Смешивание холодной, горячей воды, щелочного/кислотного раствора происходит в ванне при их поступлении.

  - При наполнении бака моющим раствором через определенное алгоритмом программы время, происходит включение вакуумных насосов и происходит засасывание моющего раствора через всасывающий патрубок в систему трубопроводов, где моющий раствор перемещается по молокопроводу, через доильные аппараты и молоконесущие узлы, производя их ополаскивание, промывку и дезинфекцию.

  - Во время прохождения фазы основной промывки с моющим (щелочным / кислотным) раствором, включается 2х ходовой клапан рециркуляции и моющий раствор поступает обратно в бак. Происходит циркуляция моющего раствора в системе промывки. При этом температурный датчик анализирует температуру моющего раствора в баке и если температура ниже заданного параметра происходит включение тэнов для подогрева моющего раствора.

  - Выбор дозирующего насоса происходит переключателем «КИСЛОТА   О   ЩЕЛОЧЬ» соответственно.

  - Работой автомата промывки управляет программное реле ТПК-8 и регулятор температуры RT820M, настройки можно изменять под собственные нужды, инструкции по программированию и паспорта есть в комплекте поставки

  - Алгоритм работы программного реле по умолчанию:

| Ячейка | № канала | Система | Команда | Время срабатывания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 0 | 1 | Дозирующие насосы | 1(вкл) | 00ч18мин00сек |
| - 1 | 1 | Дозирующие насосы | 0(выкл) | 00ч24мин00сек |
| - 2 | 2 | Клапан рециркуляции | 1(вкл) | 00ч26мин00сек |
| - 3 | 2 | Клапан рециркуляции | 0(выкл) | 00ч47мин00сек |
| - 4 | 3 | Индикатор «запуск программы промывки» | 1(вкл) | 00ч00мин01сек |
| - 5 | 3 | Индикатор «запуск программы промывки» | 0(выкл) | 01ч20мин01сек |
| - 6 | 5 | Клапан горячей воды | 1(вкл) | 00ч00мин03сек |
| - 7 | 5 | Клапан горячей воды | 0(выкл) | 00ч09мин00сек |
| - 8 | 5 | Клапан горячей воды | 1(вкл) | 00ч19мин00сек |
| - 9 | 5 | Клапан горячей воды | 0(выкл) | 00ч29мин00сек |
| - 10 | 6 | Клапан холодной воды | 1(вкл) | 00ч00мин02сек |
| - 11 | 6 | Клапан холодной воды | 0(выкл) | 00ч09мин01сек |
| - 12 | 6 | Клапан холодной воды | 1(вкл) | 00ч55мин00сек |
| - 13 | 6 | Клапан холодной воды | 0(выкл) | 01ч10мин00сек |
| - 14 | 7 | ТЭН | 1(вкл) | 00ч19мин00сек |
| - 15 | 7 | ТЭН | 0(выкл) | 00ч47мин00сек |
| - 16 | 8 | Вакуум | 1(вкл) | 00ч05мин00сек |
| - 17 | 8 | Вакуум | 0(выкл) | 00ч19мин00сек |
| - 18 | 8 | Вакуум | 1(вкл) | 00ч26мин00сек |
| - 19 | 8 | Вакуум | 0(выкл) | 00ч57мин00сек |
| - 20 | 8 | Вакуум | 1(вкл) | 01ч02мин00сек |
| - 21 | 8 | Вакуум | 0(выкл) | 01ч19мин59сек |

По умолчанию на регуляторе температуры RT820M установлено: режим – «нагрев», температура 65°С, гистерезис 5°С

  - Возможные неисправности и методы их устранения приведены в таблице 5.

  - Таблица 5.

| № п/п | Неисправность | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Нет индикации «СЕТЬ» | Проверить напряжения питающей сети. |
| 2 | Тэны не подогревают воду. индикатор «датчик нижнего уровня» загорается | Проверить исправность тэнов, при необходимости заменить. Проверить напряжение от контактора на ТЭНы. |
| 4 | Вакуумные насосы не запускаются, индикатор «ВАКУУМ» загорается | Проверить правильность подключения. Проверить напряжение на клеммнике «В» 230В. |
| 5 | Вода в бак не поступает | Проверить наличие воды в системе, засорены клапаны холодной и горячей воды, проверить питание клапанов холодной и горячей воды 230 В. |
| 6 | Не происходит циркуляция моющего раствора | Проверить исправность двухходового клапана, правильность подключения клапана управления, напряжение на клеммнике «Р» 230 В |
| 7 | Вода переливается через край ванны | Проверить регулировку уровня воды в баке, проверить питание на датчике верхнего уровня 230 В. |
| 10 | Щелочь/ кислота не поступают в смеситель | Проверить напряжения питания на дозирующих насосах 24 В, проверить целостность подающих шлангов. При износе шланга дозирующего насоса рекомендуется использовать шланг Norprene (А-60-G) 4,8ммх8мм |

- Комплектность

Автомат поставляется потребителю в частично разобранном виде в картонной коробке комплектно согласно таблице 6.

Таблица 6.

| Наименование | Кол-во, шт. | Обозначение упаковочного места | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Блок управления, | 1 |  |  |
| Шланги для подключения холодной и горячей воды | 1 |  |  |
| Руководство по эксплуатации ТПК-8 | 1 |  |  |
| Руководство по эксплуатации АП-1 | 1 |  |  |
| Руководство по эксплуатации RT820M | 1 |  |  |

- Маркировка

  - Маркировка автомата должна соответствовать требованиям ГОСТ 26828. На боковой стенке автомата должна быть закреплена табличка, содержащая следующие данные:

  - - наименование и товарный знак изготовителя;

  - - наименование и марка изделия;

  - - порядковый номер изделия по системе нумерации изготовителя;

  - - месяц и год изготовления;

  - - изображение единого знака обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза;

  - - обозначение настоящих технических условий;

  - - масса.

  - Размеры знаков, материал, способ крепления таблички определяется изготовителем в соответствии с требованиями ГОСТ 12969 и ГОСТ 12971.

  - Надписи на фирменной табличке должны быть выполнены способом, обеспечивающим их четкость и сохранность в течение всего срока службы.

  - Транспортная маркировка должна быть выполнена по ГОСТ 14192.

- Транспортирование и хранение

  - Транспортирование автомата осуществляется железнодорожным или автомобильным транспортом в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих для этих видов транспорта.

  - Способ погрузки, а также размещение и крепление автомата должны гарантировать его полную сохранность, комплектность, качество и товарный вид.

  - Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать 2 по ГОСТ 15150, а в части воздействия механических факторов – С по ГОСТ 23170.

  - Хранение автомата у потребителя в соответствии с требованиями ГОСТ 7751.

- Гарантии изготовителя

  - Изготовитель гарантирует соответствие автомата требованиям настоящих технических условий и его работоспособность при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных техническими условиями и руководством по эксплуатации.

  - Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев. Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода автомата в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев со дня приобретения потребителем.

  - Удовлетворение претензий по качеству автомата производится в соответствии с действующим законодательством и Положением о гарантийном сроке эксплуатации сложной техники и оборудования, утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 июня 2008 года № 952.

  - Настоящая гарантия осуществляется на следующих условиях:

  - - наличие правильно заполненного гарантийного талона;

  - - предоставление неисправного изделия.

  - Настоящая гарантия не распространяется на случаи, когда:

  - - не будут предоставлены вышеуказанные документы или содержащаяся в них информация будет неполной или неразборчивой;

  - - изменен, стерт, удален или неразборчив серийный номер изделия;

  - - присутствуют механические повреждения, попадание жидкости, посторонних предметов, грызунов внутрь изделия;

  - - удара молнии, пожара, затопления или иных причин, находящихся вне контроля производителя;

  - - изделие используется с нарушением порядка работы и условий эксплуатации, указанных в руководстве;

  - - ремонта или доработки изделия неуполномоченным лицом или организацией.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» 223058, г.Минск, Минский р-н д. Лесковка ул. Новосельская 31.  УНН 101099023, ОКПО 37400935.

т :  (+375 17) 51-51-000/111/222/333/444/555, факс (+375 17) 51-51-100;

Р/С BY08 BPSB 30121078860139330000, БИК BPSBBY2X ,

ОАО "Сбер Банк", г. Минск

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № ______

1.Автомат промывки АП-1                                                                                      _

(наименование, тип и марка изделия)

2._________________________________________________________________

(число, месяц и год выпуска)

3._________________________________________________

(заводской номер изделия)

Автомат промывки полностью соответствует конструкторской документации, техническим условиям ТУ BY 101099023.012-2010 действующим ТНПА.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев. Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода автомата в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев со дня приобретения потребителем.

Начальник ОТК предприятия                                         ______________

(подпись) М.П.

_______________________________________________________________________

(дата получения изделия на складе предприятия-изготовителя)

(Ф.И.О., должность)                                                                          (подпись) М.П.

_______________________________________________________________________

(дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком)

(Ф.И.О., должность)                                                                           подпись) М.П

_______________________________________________________________________

(дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком)

(Ф.И.О., должность)                                                                         (подпись) М.П.

_______________________________________________________________________

(дата ввода изделия в эксплуатацию)

(Ф.И.О., должность)                                                                           (подпись) М.П.